Decatur SVR电波流速仪:精确的水速测量仪

为测量溪水和河流特别设计，从水体之外的某个固定位置，SVR提供精确的测量。

在近距离测量有可能造成不安全的高速水流和洪水情况下，SVR对测量表面流

速特别有价值。

Decatur SVR电波流速仪的特点

.使科学家确定水表面流速

.包含余弦误差修正，为设备进行垂直角补偿简介

.高低速度选择

.可更换的AA充电电池

.界面友好的测量和读数

.提取先前的速度

.基于侦察平台

.简单，更有用的5数字显示

.支持安装三脚架

.使科学家确定水表面流速

.包含余弦误差修正，为设备进行垂直角补偿

| 概览 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 型号 | 手持式多普勒雷达 |
|  | 精度 | ± 0.1 (± 3cm/s ) 英尺每秒 |
|  | 环境操作温度 | -22°F to +158°F (-30°C to +70°C) |
|  | 角度补偿 | 垂直和水平 |
|  | 控制 | 带有菜单的橡胶按键， Select,Power,Recall和Mode按钮，触发开关。 |
|  | 显示 | 带有背光灯的LCD |
|  | 显示LCD | 显示速度读数菜单选项和信息图标速度可以显示到十分位或百分位 |
|  | 特点 | DSP，32位传输。自动垂直角补偿（倾斜传感器）。从0°到60°以每5°进行水平角补偿调整 |
|  | 最大湿度 | 90%最大湿度@+98.6°F(+37°C) |
|  | 双电源 | 6节AA电池或带有插头的可分拆的12VDC |
|  | 速度测量 | 英尺每秒（FPS）米每秒（M/S） |
|  | 框架 | 聚碳酸酯壳体 |
|  | 速度范围 | 0.3 FPS to 30 FPS 0.3 M/S to 9.1 M/S |
|  | 标准授权 | 2 years parts & labor |
|  | 抗水性 | 满足国际Rubustness标准 IEC 529:1989和欧洲共同体标准 EN60529 Classification IP55 |

| 机械 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大小 | 10.25” (H) x 3” (W) x 7.25” (L) (26.305 cm x 7.62 cm x 18.415 cm) |
|  | 重量 | 含电池2.1 磅(0.952 kg) |

| 电气 - 电源 |  |
| --- | --- |
| 电池要求 | 6节AA镍金属氢化物充电电池（用户可更换） |
| 电池电压范围 | +6.1 VDC to +7.2 VDC |
| 电池低电压关机 | +6.1 VDC |
| 可分离电源线 | 插入车载电源插口 |
| 电源线电压范围 | +8.5 VDC to +16.5 VDC |
| 电源线低电压关机 | + 8.5 VDC |
| 电气 - 电源消耗参数（7.2VDC情况下测流） |  |
| 备用 （天线关闭） | 0.105A |
| 天线打开（无目标） | 0.170A |
| 天线打开（有目标） | 0.172A |
| 天线关闭（段检查“888”） | 0.116A |
| 天线打开（段检查“888”） | 0.180A |
| 微波 |  |
| FCC标识 | HTRCR-1K |
| 频率 | 24.150 GHz nominal (K-band) |
| 波束宽度 | 12° nominal |
| 极化 | 圆形 |
| 功率密度 | </= 1 mW/cm2 |
| 能量输出 | 7 mW nominal |